Tabela 2

| Polecenia wysłane | Dane odebrane |
| --- | --- |
| GENERAL:COMP:HELLO GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RHELLO.HCTMPS1-hum server (SHT11) Kontrola połączenia, moduł odpowiada na polecenia, komunikacja jest właściwa. Mamy przyłączony moduł z ustawieniami domyślnymi. |
| GENERAL:COMP:GETVER GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RGETVER.HVER*1_00*V-2013.SVER*1_1*VI-2018 Wersja modułu: wersja sprzętowa o numerze 1.0 datowana na MAJ 2013 roku, wersja oprogramowania o numerze 1.1 datowana na czerwiec 2018 roku. |
| GENERAL:COMP:CONNECT.MAGIC GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RCONNECT.<OK> Wejście w tryb konfiguracji. |
| GENERAL:COMP:LISTP GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RLISTP.<EMPTY> Moduł nie ma wprowadzonego identyfikatora mierzonej wielkości. |
| GENERAL:COMP:ADDP.HUM01 GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RADDP.<OK> Zostaje wprowadzony identyfikator wielkości pomiarowej. |
| GENERAL:COMP:LISTP GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RLISTP.HUM01 Kontrolne zapytanie o identyfikator zmiennej. |
| GENERAL:COMP:SETMID.TMPS04 GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS1:RSETMID.<OK> Modułowi zostaje nadany nowy identyfikator. |
| GENERAL:COMP:HELLO GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RHELLO.HCTMPS1-hum server (SHT11) Od tej chwili moduł odpowiada już nowym imieniem. |
| GENERAL:COMP:ADDSUP.WEBS01 GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RADDSUP.<OK> Dodanie identyfikatora modułu, do którego należy przesyłać dane pomiarowe, odbiorcą będzie serwer www. |
| GENERAL:COMP:ADDSUP.HCS GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RADDSUP.<OK> Dodanie identyfikatora modułu, do którego należy przesyłać dane pomiarowe, odbiorcą będzie system gromadzenia danych pomiarowych. |
| GENERAL:COMP:ADDSUP.DISP01 GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RADDSUP.<OK> Dodanie identyfikatora modułu, do którego należy przesyłać dane pomiarowe, odbiorcą będzie lokalny wyświetlacz cyfrowy. |
| GENERAL:COMP:LISTSUP GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RLISTSUP.WEBS01 COMP:TMPS04:RLISTSUP.HCS COMP:TMPS04:RLISTSUP.DISP01 Kontrolny wydruk wprowadzonych danych, jest tak jak powinno być. |
| GENERAL:COMP:AUTOON GENERAL:COMP:REPLY | COMP:TMPS04:RAUTOON.<OK> Włączenie autonomicznych pomiarów. |
| GENERAL:COMP:SAVEEE GENERAL:COMP:REPLY | WEBS01:TMPS04:RPV.HUM01.51,44.53,60 HCS:TMPS04:RPV.HUM01.51,44.53,60 DISP01:TMPS04:RPV.HUM01.51,44.53,60 COMP:TMPS04:RSAVEEE.<OK> Zapis danych do pomięci nieulotnej. Przy okazji wysyłane są dane pomiarowe, taka transakcja wiązana. |
| GENERAL:COMP:REPLY | WEBS01:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 HCS:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 DISP01:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 Wysłanie po pewnym czasie polecenia REPLY generuje w odpowiedzi dane pomiarowe. |
| GENERAL:COMP:DISCONNECT GENERAL:COMP:REPLY | WEBS01:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 HCS:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 DISP01:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 COMP:TMPS04:RDISCONNECT.<OK> Wyjście z trybu konfiguracji, przy okazji wysłane są dane pomiarowe. |
| GENERAL:COMP:REPLY | DISP01:TMPS04:RPV.HUM01.51,38.53,53 WEBS01:TMPS04:RPV.HUM01.51,35.53,50 HCS:TMPS04:RPV.HUM01.51,35.53,50 Wysłanie po odpowiednim interwale czasowym kolejnego polecenia REPLY, wysyła w odpowiedzi dane pomiarowe. |